| DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA |  |
| --- | --- |
| Número de identificación | Descripción |
| 034-FBA-PEP-1010 | Procedimiento de Etiqueta Verde/Etiqueta Roja |
| 034-FBA-PEP-011 | Procedimiento de bloqueo / etiquetado |
| 034-FBA-EM-1043972 | Manual de equipo para Sistema LPKF de soldadura por láser |
| 034-FBA-CSD-TAN-PM-0000291 | Sistema de soldadura láser LPKF, mantenimiento preventivo |
| 034-FBA-CSD-TAN-PLN-0002857 | Cartucho, Plan de Verificación de Equipos |

| PROGRAMA PM |  | NÚMERO DE FRECUENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso # | Nombre del paso | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
| 01 [F1] | Limpieza general | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 [F2] | Barra de Goma |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 [F2] | Lámpara Andón |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 [F2] | Nidos de producto |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 [F4] | Guías principales |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 05 [F4] | Sistema Neumático |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 06 [F4] | Reflector y plexiglás |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 07 [F4] | Monitoreo de fuerza y poder |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 08 [F6] | Laser |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 09 [F9] | Filtros de aire |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 10 [F9] | Nidos de producto |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| 034-FBA-PM-1043972- Diario [F1] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de repuestos y productos químicos |  | - Toallas libres de pelusa - IPA al 90% |  |  |  |  |
| Herramientas Especiales y LOTO/EPP |  | - Guantes de látex - Escalera |  |  |  |  |
| Número del paso | Nombre del paso |  | Descripción para Tririga | Instrucción del trabajo. |  | Horas |
| 01 | Limpieza General |  | Limpieza del equipo | - Limpieza externa del equipo, asegure principalmente la limpieza de la parte superior, eliminando cualquier partícula acumulada. |  | 0.08 |
|  |  |  |  | - Limpieza de la charola y el nido. |  |  |

| 034-FBA-PM-1043972 – Semanal [F2] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de repuestos y productos químicos |  | - IPA al 90% |  |  |  |  |
| Herramientas Especiales y LOTO/EPP |  | - Aspiradora para cuarto limpio |  |  |  |  |
| Numero de paso | Nombre del paso |  | Descripción Tirriga | Instrucción de trabajo |  | Horas |
| 01 | Barra de goma |  | Evaluación de barra de goma | - Asegúrese de que el borde de goma no esté dañado o desgastado. | 2 1 | 0.1 |
| 02 | Lampara Adon |  | Prueba de lampara Adon | - Encender el sistema. - Abre la ventana principal - Pulse el botón ‘lámpara’ - Comprobar que las luces de señal están encendidas |  | 0.2 |
| 03 | Nidos de producto |  | Verificación de nidos de producto | - Coloque la punta de goma suave y estrecha en la aspiradora y retire los residuos en la base del nido 1. - Limpie el nido y el área de trabajo con IPA y un paño suave. - Verificar si los nidos se encuentran dañados, si se encuentran dañados mandarlos a reparar o reemplácelos |  | 0.2 |

| 034-FBA-PM-1043972 – Mensual (cada 4 semanas) [F4] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de repuestos y productos químicos |  | - IPA al 90% - Grasa de grado alimenticio (McMaster 10115K51 o equivalente) - Opto-Wipes (VWR 100489-360) |  |  |  |  |
| Herramientas Especiales y LOTO/EPP |  | - N/A |  |  |  |  |
| Numero de paso | Nombre del paso |  | Descripción Tirriga | Instrucción de trabajo |  | Horas |
| 04 | Guías principales |  | Limpieza y engrasado de guías principales | - Tome un paño con IPA y elimine los contaminantes y la lubricación vieja. - Una vez hecho esto, aplíquelo con un paño de grasa de grado alimenticio directamente en las columnas de guía con una buena cobertura. | 4 | 0.21 |
| 05 | Sistema Neumático |  | Evaluación de la unidad de mantenimiento | - Revise visualmente la unidad de mantenimiento para detectar la acumulación de humedad. Notifique a la ingeniería inmediatamente si hay humedad presente. - Revise las líneas neumáticas en busca de fugas y conexiones flojas. |  | 0.21 |
| 06 | Reflector y plexiglás |  | Limpieza del reflector y plexiglás | - Con IPA y Opto-Wipes deslice suavemente el Reflector y el Plexiglás. - Limpie la superficie superior e inferior del plexiglás. - Limpie el reflector por dentro. | c b | 0.25 |
| 07 | Monitoreo de fuerza y poder |  | Monitoreo de fuerza de pistón y potencia del laser | OEM o personal certificado para monitorear la fuerza del pistón y la potencia del láser: - Si la desviación de la medición está dentro de 0.0% - 5.0%, envíe el equipo a producción. - Si la desviación de la medición está dentro de 5.1% - 9.9%, notifique a Ingeniería y Calidad para revisar si se requiere alguna acción. - Si la desviación de la medición es mayor al 10.0%, etiquete el equipo con una etiqueta roja y notifique a Ingeniería y Calidad para una mayor investigación. - Registrar las medidas en la tarea de trabajo Tririga. |  | 2.0 |

| 034-FBA-PM-1043972 – Trimestral (cada 13 semanas) [F6] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de repuestos y productos químicos |  | - IPA al 90% - Opto-Wipes (VWR 100489-360) - Guantes |  |  |  |  |
| Herramientas Especiales y LOTO/EPP |  | - N/A |  |  |  |  |
| Numero de paso | Nombre del paso |  | Descripción Tirriga | Instrucción de trabajo |  | Horas |
| 08 | Laser |  | Limpieza de los lentes | - Limpie la lente del láser con suavidad con un solo movimiento con IPA y un paño de limpieza suave para lentes. - Nota: solo deshaga estos cuatro tornillos para la extracción del accesorio. - Reemplazar plexiglás. | c a b | 0.5 |
|  |  |  | ¡ALERTA! Daños en la lente debido a una limpieza inadecuada. El uso de agentes de limpieza inadecuados puede dañar la lente. Utilice únicamente papel de limpieza de lentes e Etanol/IPA para limpiar la lente. No toque la lente con las manos desnudas ni con paños sucios. Use guantes durante la limpieza. |  |  |  |

| 034-FBA-PM-1043972 – Anual (Cada 52 semanas) [F9] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de repuestos y productos químicos |  | - IPA al 90% - Filtro (Rittal SK 3172.100 o equivalente) - Filtro (Rittal SK 3322.700 o equivalente) |  |  |  |  |
| Herramientas Especiales y LOTO/EPP |  | 1. Bañera ultrasónica |  |  |  |  |
| Numero de paso | Nombre del paso |  | Descripción Tirriga | Instrucción de trabajo |  | Horas |
| 09 | Filtros de aire |  | Cambio de filtro | - Desconecte el sistema de soldadura en el interruptor principal. - Tire un poco del logotipo de la rejilla frontal hacia arriba para desbloquearlo. - Retire el filtro que está en la rejilla. - Inserte un nuevo filtro en el porta-filtro. - Vuelva a cerrar la rejilla frontal sobre porta-filtro hasta que encaje de forma audible en su lugar. |  | 0.30 |
| 10 | Nidos de productos |  | Limpieza del nido | - Desmonte el nido y las herramientas de sujeción para limpiar con IPA en bañera ultrasónica, solo afloje estos cuatro tornillos para retirar el nido. | a | 0.30 |

| REQUERIMIENTOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de parte | Número de parte | Ajustes | Calibración | Validación | Comentarios |
| Diodos |  |  | X |  |  |
| Galvo |  | X |  |  |  |
| Fuente de alimentación de láser |  |  | X |  |  |
| Notas: - Todas las recargas / cambios de software requieren validación. - Todas las piezas que se procesarán para garantizar que la máquina funcione correctamente son para inspeccionar la calidad de la soldadura según la ayuda visual aplicable. - Si por algún motivo es necesario reemplazar una pieza que es Parte Por no Parte o modificar el equipo durante el PM/CM, notificar al Supervisor de Mantenimiento y al ME a cargo del área para que procedan a completar el Formulario de Evaluación de Mantenimiento. (LME-EQM4001-20). - Registre en la orden de trabajo de Tririga todas las partes remplazadas durante el mantenimiento. - Para los cambios de Parte por Parte de componentes que NO tengan contacto / impacto directo con el producto o parámetros validados, procese 10 muestras y asegúrese de que la máquina esté funcionando correctamente y no dañe los componentes, por Ejemplo: - Accesorios - Tarjetas I/O - Solenoides - Para los cambios de Parte por parte de componentes que tengan contacto / impacto directo con el producto o parámetros validados, procese 30 muestras y asegúrese de que la máquina esté funcionando correctamente y no dañe los componentes, por Ejemplo: - Nido del Laser - Banco del laser - Reflector Cualquier componente que requiera calibración, procesa 30 muestras y garantiza que la máquina esté funcionando correctamente y que no haya daños en los componentes. |  |  |  |  |  |